网新新云联H3C网络设备项目

规划方案

快威科技集团有限公司

目录

第一章项目简介	3

1.1项目需求	3

第二章项目建设规划	4

2.1网络结构图	4

2.2机柜图	5

2.3地址段规划信息表	6

2.3.1规划信息表	6

2.3.2网络设备接口规划表	6

2.4安全策略	8

第三章端口地址规划表	10

3.1防火墙、负载均衡、核心交换机端口对接清单	10

3.1.1链路负载Radweare Linkproof 2016上行端口对接清单	10

3.1.2链路负载Linkproof2016下行端口对接清单	10

3.1.3交换机H3C S5560EI上行端口对接清单	11

3.1.3交换机H3C S5560EI下行端口对接清单	11

3.1.4防火墙ASA 5555下行端口对接清单	11

3.1.5 H3C 12510X下行端口对接清单	11

3.1.6 H3C S5560EI	12

3.1.7交换机H3C 12510X堆叠	12

3.1.8交换机H3C 5820V2堆叠	12

3.1.9交换机H3C 5560EI堆叠	12

3.1.10防火墙ASA 5555心跳	13

3.2交换机端口对接清单:	13

3.2.1 H3C 5820V2-A交换机端口对接清单	13

3.2.2 H3C 5820V2-B交换机端口对接清单	14

3.2.3 H3C 5820V2-C交换机端口对接清单	15

3.2.4 H3C 5820V2-D交换机端口对接清单	16

3.2.5 H3C 5560EI-A交换机端口对接清单	17

3.2.6 H3C 5560EI-B交换机端口对接清单	18

3.2.7 H3C 5560EI-C交换机端口对接清单	19

3.2.8 H3C 5560EI-D交换机端口对接清单	20

3.2.9 H3C 5560EI-E交换机端口对接清单	21

3.2.10 H3C 5560EI-F交换机端口对接清单	22

3.2.11 H3C 5120EI-A交换机端口对接清单	22

3.2.12 H3C 5120EI-B交换机端口对接清单	24

第一章项目简介

根据网新新云联公司业务发展需求，完成IDC机房网络设计工作，保证每台服务器都采用双网卡绑定接入，做到机房机柜的线路整齐化、规范化，保障网络设备之间线路的冗余，服务器网络线路冗余，同时做好相关的流量分担工作，合理的规划和设计本次割接方案，保障割接方案的可行性、可扩展性、高可靠性和高安全性。

1.1项目需求

1).完成IDC机房网络的布线工作。

2).完成IDC机房网络设备服务器上架工作。

3).完成IDC机房网络设备的加电调试工作。

4).完成IDC机房网络的测试工作。

5).完成IDC机房系统的上线工作。

第二章项目建设规划

2.1网络结构图

2.2机柜图

2.3地址段规划信息表

2.3.1规划信息表

| 类型 | IP 网段 | vlan | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网互联 | 电信：183.136.134.128/25 联通：101.71.92.64/26 移动：X.X.X.X | 2010 2011 2012 | 3 | 2*Radwarelinkproof 2016与IDC对接交换机 |
| 网络设备互联 | 172.17.255.0/29 | 2000 | 6 | 2*H3C 12510X、2*H3C 5506EI、2*ASA 5555 |
| 出口负载均衡 | 172.17.255.8/29 | 2001 | 2 | 2*Radwarelinkproof 2016 |
| 计算节点业务1 | 192.168.0.0/24 | 1000 |  |  |
| 计算节点业务2 | 192.168.1.0/24 | 1001 |  |  |
| 对外业务1 | 192.168.10.0/24 | 1010 |  |  |
| 对外业务2 | 192.168.11.0/24 | 1011 |  |  |
| 其他服务器/存储业务 | 192.168.123.0/24 | 1123 | 33 |  |
| 计算节点网管段(TE) | 192.168.124.0/24 | 1124 | 60 |  |
| 计算节点网管段(GE) | 192.168.125.0/24 | 1125 | 60 |  |
| 设备带内网管段 | 192.168.126.0/24 | 1126 | 12 |  |
| 带外网管段 | 192.168.127.0/24 | 1127 | 93 |  |
| BFD-MAD检测段 | 192.168.115-120.0/24 | 1115-1120 | 7 |  |

2.3.2网络设备接口规划表

1、链路负载与H3C 5560EI交换对接端口地址规划

| 型号 | 接口地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 | vlan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | 172.17.255.10 | 172.17.255.12 | 255.255.255.248 | 172.17.255.12 | 2001 |
| RJ02-Linkproof2016-B | 172.17.255.11 |  |  |  |  |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | 172.17.255.9 |  | 255.255.255.248 | 172.17.255.12 | 2001 |
| RJ02-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |  |

2、H3C 5560EI、防火墙ASA5555、H3C 12510X对接端口地址规划

| 型号 | 接口地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 | vlan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | 172.17.255.1 |  | 255.255.255.248 | 172.17.255.1 | 2000 |
| RJ02-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |  |
| RJ02-ASA-5555-A | 172.17.255.3 | 主备 | 255.255.255.248 | 172.17.255.1 | 2000 |
| RJ02-ASA-5555-B | 172.17.255.4 |  |  |  |  |
| RJ03-H3C-12510X-A | 172.17.255.2 |  | 255.255.255.248 | 172.17.255.1 | 2000 |
| RJ03-H3C-12510X-B |  |  |  |  |  |

2、外网接口地址规划

(1)、电信网络

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | 183.136.134.130 | 183.136.134.132 | 255.255.255.128 | 183.136.134.129 |
| RJ02-Linkproof2016-B | 183.136.134.131 |  |  |  |

(2)、联通网络

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | 101.71.92.66 | 101.71.92.68 | 255.255.255.192 | 101.71.92.65 |
| RJ02-Linkproof2016-B | 101.71.92.67 |  |  |  |

(3)、移动网络

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | X.X.X.X | X.X.X.X | X.X.X.X | x.x.x.x |
| RJ02-Linkproof2016-B | X.X.X.X |  |  |  |

3、计算节点业务地址规划

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.0.254 |  | 255.255.255.0 | 172.17.255.1 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.1.254 |  | 255.255.255.0 | 172.17.255.1 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |

4、对外业务地址规划

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.10.254 |  | 255.255.255.0 | 172.17.255.1 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.11.254 |  | 255.255.255.0 | 172.17.255.1 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |

5、其他服务器/存储业务地址规划

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.123.254 |  | 255.255.255.0 | 172.17.255.1 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |

6、带外网管地址

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.127.254 |  | 255.255.255.0 | 192.168.127.254 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |

7、计算节点管理段地址

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.125.254 |  | 255.255.255.0 | 192.168.125.254 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |

8、设备带内网管地址

| 型号 | 业务地址 | VIP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | 192.168.126.254 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |
| RJ05-H3C-S5820V2-A | 192.168.126.1 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ06-H3C-S5820V2-B |  |  |  |  |
| RJ09-H3C-S5820V2-C | 192.168.126.2 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ10-H3C-S5820V2-D |  |  |  |  |
| RJ05-H3C-S5560EI-A | 192.168.126.3 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ06-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |
| RJ09-H3C-S5560EI-C | 192.168.126.4 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ10-H3C-S5560EI-D |  |  |  |  |
| RJ12-H3C-S5560EI-E | 192.168.126.5 |  | 255.255.255.0 | 192.168.126.254 |
| RJ13-H3C-S5560EI-F |  |  |  |  |

2.4安全策略

1、安全方案是针对来自于外网的流量，除业务系统开放的端口外，其它服务器业务外的端口都全部禁止访问，内部的服务器都需通过跳板来登陆，确保平台安全，端口规划表如下：

| 型号 | 设备命名 | 协议 | 端口号 | 协议 | 端口号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA 5555-A | RJ02-ASA-5555-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| ASA 5555-B | RJ02-ASA-5555-B |  |  |  |  |
| Linkproof2016-A | RJ02-Linkproof2016-A | telnet | 23232 | ssh | 22244 |
| Linkproof2016-B | RJ02-Linkproof2016-B |  |  |  |  |
| H3C S5560EI-A | RJ02-H3C-S5560EI-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5560EI-B | RJ02-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |
| H3C 12510X-A | RJ03-H3C-12510X-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C 12510X-B | RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |
| H3C S5820V2-A | RJ05-H3C-S5820V2-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5820V2-B | RJ06-H3C-S5820V2-B |  |  |  |  |
| H3C S5820V2-C | RJ09-H3C-S5820V2-C | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5820V2-D | RJ10-H3C-S5820V2-D |  |  |  |  |
| H3C S5560EI-A | RJ05-H3C-S5560EI-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5560EI-B | RJ06-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |
| H3C S5560EI-C | RJ09-H3C-S5560EI-C | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5560EI-D | RJ10-H3C-S5560EI-D |  |  |  |  |
| H3C S5560EI-E | RJ12-H3C-S5560EI-E | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5560EI-F | RJ13-H3C-S5560EI-F |  |  |  |  |
| H3C S5120EI-A | RJ07-H3C-S5120EI-A | telnet | 23 | ssh | 22 |
| H3C S5120EI-B | RJ08-H3C-S5120EI-B |  |  |  |  |

2、初始化账号及其密码

| 型号 | 用户名1 | PASSWORD | super PASSWORD | 用户名2 | PASSWORD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-ASA-5555-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |  |
| RJ02-ASA-5555-B |  |  |  |  |  |  |
| RJ02-Linkproof2016-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |  |
| RJ02-Linkproof2016-B |  |  |  |  |  |  |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |  |
| RJ02-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |  |  |
| RJ03-H3C-12510X-A | radware | xyl-20150 |  | admin | xyl-20140 |  |
| RJ04-H3C-12510X-B |  |  |  |  |  |  |
| RJ05-H3C-S5820V2-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ06-H3C-S5820V2-B |  |  |  |  |  |
| RJ09-H3C-S5820V2-C | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ10-H3C-S5820V2-D |  |  |  |  |  |
| RJ05-H3C-S5560EI-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ06-H3C-S5560EI-B |  |  |  |  |  |
| RJ09-H3C-S5560EI-C | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ10-H3C-S5560EI-D |  |  |  |  |  |
| RJ12-H3C-S5560EI-E | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ13-H3C-S5560EI-F |  |  |  |  |  |
| RJ07-H3C-S5120EI-A | admin | xyl-20150 | zdwx#20140xyl | monitor | xyl-20140 |
| RJ08-H3C-S5120EI-B |  |  |  |  |  |

第三章端口地址规划表

3.1防火墙、负载均衡、核心交换机端口对接清单

### 3.1.1链路负载Radweare Linkproof 2016上行端口对接清单

1、电信

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | G1 | 183.136.134.130 | H3C 5800-A/B | 183.136.134.129 | G1/1/3 G2/1/3 |
| RJ02-Linkproof2016-B | G1 | 183.136.134.131 |  |  |  |

2、联通

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | G2 | 101.71.92.66 | H3C 5800-A/B | 101.71.92.65 | G1/1/4 G2/1/4 |
| RJ02-Linkproof2016-B | G2 | 101.71.92.67 |  |  |  |

3、移动

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | G3 | X.X.X.X | H3C 5800-A/B | X.X.X.X | G1/1/5 G2/1/5 |
| RJ02-Linkproof2016-B | G3 | X.X.X.X |  |  |  |

4、链路负载上行对接端口

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | G1-2 G3-4 G5-6 | TRUNK-VALN | RJ02-H3C-S5560EI-A | TRUNK-VALN | G1/0/39-40 G1/0/41-42 G1/0/43-44 |
| RJ02-Linkproof2016-B | G1-2 G3-4 G5-6 |  | RJ02-H3C-S5560EI-B | TRUNK-VALN | G1/0/39-40 G1/0/41-42 G1/0/43-44 |

### 3.1.2链路负载Linkproof2016下行端口对接清单

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备 IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-Linkproof2016-A | G9 G10 G11 G12 | 172.17.255.10（vip12） （端口聚合） | RJ02-H3C-S5560EI-A | 172.17.255.9 （端口聚合） | G1/0/35 G1/0/36 G1/0/37 G1/0/38 |
| RJ02-Linkproof2016-B | G9 G10 G11 G12 | 172.17.255.11（vip12） （端口聚合） | RJ02-H3C-S5560EI-B |  | G1/0/35 G1/0/36 G1/0/37 G1/0/38 |

### 3.1.3交换机H3C S5560EI上行端口对接清单

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | G1/0/46 G1/0/47 G1/0/48 |  | H3C 5800-A |  | G1/1/3 G1/1/4 G1/1/5 |
| RJ02-H3C-S5560EI-B | G1/0/46 G1/0/47 G1/0/48 |  | H3C 5800-B |  | G2/1/3 G2/1/4 G2/1/5 |

### 3.1.3交换机H3C S5560EI下行端口对接清单

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | G1/0/31 G1/0/32 G1/0/33 G1/0/34 | 172.17.255.1 （端口聚合） | RJ02-ASA-5555-A | 172.17.255.3 （端口聚合） | E0/4 E0/5 E0/6 E0/7 |
| RJ02-H3C-S5560EI-B | G1/0/31 G1/0/32 G1/0/33 G1/0/34 |  | RJ02-ASA-5555-B | 172.17.255.4 （端口聚合） | E0/4 E0/5 E0/6 E0/7 |

### 3.1.4防火墙ASA 5555下行端口对接清单

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-ASA-5555-A | E0/0 E0/1 E0/2 E0/3 | 172.16.255.3 （端口聚合） | RJ03-H3C-12510X-A | 172.16.255.2 （端口聚合） | G1/0/0/45 G1/0/0/46 G1/0/0/47 G1/0/0/48 |
| RJ02-ASA-5555-B | E0/0 E0/1 E0/2 E0/3 | 172.16.255.4 （端口聚合） | RJ04-H3C-12510X-B |  | G2/0/0/45 G2/0/0/46 G2/0/0/47 G2/0/0/48 |

### 3.1.5 H3C 12510X下行端口对接清单

| 本端设备 | 本端端口 | 本端设备IP地址 | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/3/0/1 | 192.168.126.254 （端口聚合） | RJ05-H3C-S5820V2-A | 192.168.126.1 （端口聚合） | T1/0/50 |
| RJ04-H3C-12510X-B | T2/3/0/1 |  | RJ06-H3C-S5820V2-B |  | T2/0/50 |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/3/0/2 | 192.168.126.254 （端口聚合） | RJ09-H3C-S5820V2-C | 192.168.126.2 （端口聚合） | T1/0/50 |
| RJ04-H3C-12510X-B | T2/3/0/2 |  | RJ10-H3C-S5820V2-D |  | T2/0/50 |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/2/0/1 | 192.168.126.254 （端口聚合） | RJ05-H3C-S5560EI-A | 192.168.126.3 （端口聚合） | T1/0/50 |
| RJ04-H3C-12510X-B | T2/2/0/1 |  | RJ06-H3C-S5560EI-B |  | T2/0/50 |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/2/0/2 | 192.168.126.254 （端口聚合） | RJ09-H3C-S5560EI-C | 192.168.126.4 （端口聚合） | T1/0/50 |
| RJ04-H3C-12510X-B | T2/2/0/2 |  | RJ10-H3C-S5560EI-D |  | T2/0/50 |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/2/0/3 | 192.168.126.254 （端口聚合） | RJ12-H3C-S5560EI-E | 192.168.126.5 （端口聚合） | T1/0/50 |
| RJ04-H3C-12510X-B | T2/2/0/3 |  | RJ13-H3C-S5560EI-F |  | T2/0/50 |
| RJ03-H3C-12510X-A | G1/0/0/1 | 192.168.127.254 | RJ07-H3C-S5120EI-A | 192.168.127.1 | G0/48 |
| RJ04-H3C-12510X-B | G2/0/0/1 |  | RJ08-H3C-S5120EI-B | 192.168.127.2 | G0/48 |

### 3.1.6 H3C S5560EI

| 本端设备 | 本端端口 | 端口模式 | 对端设备 | 端口模式 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | T1/0/51 T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ02-H3C-S5560EI-B | IRF端口模式 | T2/0/51 T2/0/52 |
| RJ02-H3C-S5560EI-A | T1/0/50 | BFD-MAD检测端口 | RJ02-H3C-S5560EI-B | BFD-MAD检测端口 | T2/0/50 |

### 3.1.7交换机H3C 12510X堆叠

| 本端设备 | 本端端口 | 端口模式 | 对端设备 | 端口模式 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/3/0/12 T1/4/0/12 | IRF端口模式 | RJ04-H3C-12510X-B | IRF端口模式 | T2/3/0/12 T2/4/0/12 |
| RJ03-H3C-12510X-A | T1/3/0/11 | BFD-MAD检测端口 | H3C 12510X-B | BFD-MAD检测端口 | T2/3/0/11 |

### 3.1.8交换机H3C 5820V2堆叠

| 本端设备 | 本端端口 | 端口模式 | 对端设备 | 端口模式 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ05-H3C-S5820V2-A | T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ06-H3C-S5820V2-B | IRF端口模式 | T2/0/52 |
| RJ05-H3C-S5820V2-A | T1/0/51 | BFD-MAD检测端口 | RJ06-H3C-S5820V2-B | BFD-MAD检测端口 | T2/0/51 |
| RJ09-H3C-S5820V2-C | T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ10-H3C-S5820V2-D | IRF端口模式 | T2/0/52 |
| RJ09-H3C-S5820V2-C | T1/0/51 | BFD-MAD检测端口 | RJ10-H3C-S5820V2-D | BFD-MAD检测端口 | T2/0/51 |

### 3.1.9交换机H3C 5560EI堆叠

| 本端设备 | 本端端口 | 端口模式 | 对端设备 | 端口模式 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ05-H3C-S5560EI-A | T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ06-H3C-S5560EI-B | IRF端口模式 | T2/0/52 |
| RJ05-H3C-S5560EI-A | T1/0/51 | BFD-MAD检测端口 | RJ06-H3C-S5560EI-B | BFD-MAD检测端口 | T2/0/51 |
| RJ09-H3C-S5560EI-C | T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ10-H3C-S5560EI-D | IRF端口模式 | T2/0/52 |
| RJ09-H3C-S5560EI-C | T1/0/51 | BFD-MAD检测端口 | RJ10-H3C-S5560EI-D | BFD-MAD检测端口 | T2/0/51 |
| RJ12-H3C-S5560EI-E | T1/0/52 | IRF端口模式 | RJ13-H3C-S5560EI-F | IRF端口模式 | T2/0/52 |
| RJ12-H3C-S5560EI-E | T1/0/51 | BFD-MAD检测端口 | RJ13-H3C-S5560EI-F | BFD-MAD检测端口 | T2/0/51 |

### 3.1.10防火墙ASA 5555心跳

| 本端设备 | 本端端口 | 透传VLAN | 对端设备 | 透传VLAN | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ02-ASA-5555-A | G-9 | 心跳备用线 | RJ02-ASA-5555-B | 心跳备用线 | G-9 |
| RJ02-ASA-5555-A | G-8 | 心跳 | RJ02-ASA-5555-B | 心跳 | G-8 |

3.2交换机端口对接清单:

### 3.2.1 H3C 5820V2-A交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5820V2-A | T1/0/1 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-1 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/2 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-2 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/3 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-3 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/4 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-4 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/5 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-5 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/6 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-6 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/7 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-7 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/8 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-8 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/9 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-9 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/10 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-10 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/11 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-11 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/12 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-12 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/13 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-13 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/14 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-14 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/15 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-15 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/16 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-16 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/17 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-17 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/18 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-18 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/19 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-19 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/20 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-20 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/21 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-21 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/22 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-22 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/23 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-23 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/24 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-24 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/25 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-25 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/26 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-26 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/27 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-27 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/28 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-28 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/29 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-29 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/30 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-30 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/31 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-31 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/32 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-32 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/33 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-33 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/34 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-34 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/35 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-35 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/36 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-36 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/37 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-37 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/38 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-38 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/39 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-39 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/40 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-40 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/41 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-41 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/42 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-42 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/43 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-43 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/44 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-44 |  | TE0(bond0) |

### 3.2.2 H3C 5820V2-B交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5820V2-B | T2/0/1 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-1 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/2 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-2 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/3 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-3 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/4 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-4 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/5 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-5 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/6 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-6 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/7 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-7 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/8 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-8 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/9 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-9 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/10 | 1000 | RJ05-Dell R720XD-10 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/11 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-11 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/12 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-12 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/13 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-13 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/14 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-14 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/15 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-15 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/16 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-16 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/17 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-17 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/18 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-18 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/19 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-19 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/20 | 1000 | RJ06-Dell R720XD-20 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/21 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-21 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/22 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-22 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/23 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-23 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/24 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-24 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/25 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-25 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/26 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-26 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/27 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-27 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/28 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-28 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/29 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-29 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/30 | 1000 | RJ07-Dell R720XD-30 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/31 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-31 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/32 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-32 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/33 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-33 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/34 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-34 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/35 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-35 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/36 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-36 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/37 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-37 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/38 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-38 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/39 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-39 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/40 | 1000 | RJ08-Dell R720XD-40 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/41 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-41 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/42 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-42 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/43 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-43 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/44 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-44 |  | TE1(bond0) |

### 3.2.3 H3C 5820V2-C交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5820V2-C | T1/0/1 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-45 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/2 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-46 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/3 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-47 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/4 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-48 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/5 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-49 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/6 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-50 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/7 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-51 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/8 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-52 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/9 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-53 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/10 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-54 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/11 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-55 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/12 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-56 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/13 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-57 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/14 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-58 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/15 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-59 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/16 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-60 |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/17 | 1123 | RJ13-Dell R720-7 (对象存储前端访问1) |  | TE0(bond0) |
|  | T1/0/18 | 1123 | RJ14-Dell R720-10 (对象存储前端访问2) |  | TE0(bond0) |

### 3.2.4 H3C 5820V2-D交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5820V2-D | T2/0/1 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-45 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/2 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-46 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/3 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-47 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/4 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-48 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/5 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-49 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/6 | 1000 | RJ09-Dell R720XD-50 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/7 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-51 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/8 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-52 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/9 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-53 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/10 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-54 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/11 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-55 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/12 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-56 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/13 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-57 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/14 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-58 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/15 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-59 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/16 | 1000 | RJ10-Dell R720XD-60 |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/17 | 1123 | RJ13-Dell R720-7 (对象存储前端访问1) |  | TE1(bond0) |
|  | T2/0/18 | 1123 | RJ14-Dell R720-10 (对象存储前端访问2) |  | TE1(bond0) |

### 3.2.5 H3C 5560EI-A交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-A | G1/0/1 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-1 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/2 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-2 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/3 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-3 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/4 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-4 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/5 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-5 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/6 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-6 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/7 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-7 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/8 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-8 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/9 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-9 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/10 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-10 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/11 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-11 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/12 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-12 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/13 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-13 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/14 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-14 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/15 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-15 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/16 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-16 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/17 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-17 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/18 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-18 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/19 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-19 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/20 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-20 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/21 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-21 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/22 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-22 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/23 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-23 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/24 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-24 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/25 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-25 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/26 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-26 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/27 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-27 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/28 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-28 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/29 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-29 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/30 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-30 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/31 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-31 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/32 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-32 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/33 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-33 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/34 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-34 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/35 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-35 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/36 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-36 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/37 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-37 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/38 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-38 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/39 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-39 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/40 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-40 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/41 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-41 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/42 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-42 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/43 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-43 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/44 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-44 |  | Eth0(bond1) |

### 3.2.6 H3C 5560EI-B交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-B | G2/0/1 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-1 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/2 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-2 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/3 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-3 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/4 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-4 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/5 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-5 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/6 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-6 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/7 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-7 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/8 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-8 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/9 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-9 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/10 | 1125 | RJ05-Dell R720XD-10 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/11 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-11 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/12 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-12 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/13 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-13 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/14 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-14 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/15 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-15 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/16 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-16 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/17 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-17 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/18 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-18 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/19 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-19 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/20 | 1125 | RJ06-Dell R720XD-20 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/21 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-21 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/22 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-22 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/23 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-23 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/24 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-24 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/25 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-25 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/26 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-26 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/27 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-27 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/28 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-28 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/29 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-29 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/30 | 1125 | RJ07-Dell R720XD-30 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/31 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-31 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/32 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-32 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/33 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-33 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/34 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-34 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/35 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-35 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/36 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-36 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/37 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-37 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/38 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-38 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/39 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-39 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/40 | 1125 | RJ08-Dell R720XD-40 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/41 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-41 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/42 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-42 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/43 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-43 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/44 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-44 |  | Eth1(bond1) |

### 3.2.7 H3C 5560EI-C交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-C | G1/0/1 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-45 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/2 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-46 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/3 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-47 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/4 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-48 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/5 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-49 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/6 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-50 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/7 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-51 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/8 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-52 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/9 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-53 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/10 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-54 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/11 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-55 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/12 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-56 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/13 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-57 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/14 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-58 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/15 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-59 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/16 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-60 |  | Eth0(bond1) |
|  | G1/0/17 | 1125 | RJ11-Dell R720-1 （计算集群管理服务1） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/18 | 1125 | RJ11-Dell R720-2 （计算集群管理服务2） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/19 | 1125 | RJ12-Dell R720-3 （计算集群管理服务3） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/20 | 1125 | RJ12-Dell R720-4 （计算集群管理服务4） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/21 | 1125 | RJ12-Dell R720-5 （计算集群管理服务5） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/22 | 1125 | RJ14-Dell R720-12 （计算集群管理服务6） |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/23 | 1123 | RJ13-Dell R720-6 (计算集群数据库1) |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/24 | 1123 | RJ14-Dell R720-9 (计算集群数据库2) |  | Eth0(bond0) |

### 3.2.8 H3C 5560EI-D交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-D | G2/0/1 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-45 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/2 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-46 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/3 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-47 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/4 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-48 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/5 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-49 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/6 | 1125 | RJ09-Dell R720XD-50 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/7 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-51 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/8 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-52 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/9 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-53 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/10 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-54 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/11 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-55 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/12 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-56 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/13 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-57 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/14 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-58 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/15 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-59 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/16 | 1125 | RJ10-Dell R720XD-60 |  | Eth1(bond1) |
|  | G2/0/17 | 1125 | RJ11-Dell R720-1 （计算集群管理服务1） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/18 | 1125 | RJ11-Dell R720-2 （计算集群管理服务2） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/19 | 1125 | RJ12-Dell R720-3 （计算集群管理服务3） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/20 | 1125 | RJ12-Dell R720-4 （计算集群管理服务4） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/21 | 1125 | RJ12-Dell R720-5 （计算集群管理服务5） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/22 | 1125 | RJ14-Dell R720-12 （计算集群管理服务6） |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/23 | 1123 | RJ13-Dell R720-6 (计算集群数据库1) |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/24 | 1123 | RJ14-Dell R720-9 (计算集群数据库2) |  | Eth1(bond0) |

### 3.2.9 H3C 5560EI-E交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-E | G1/0/1 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-1 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/2 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-2 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/3 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-3 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/4 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-4 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/5 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-5 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/6 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-6 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/7 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-7 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/8 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-8 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/9 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-9 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/10 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-10 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/11 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-11 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/12 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-12 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/13 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-13 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/14 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-14 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/15 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-15 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/16 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-16 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/17 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-17 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/18 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-18 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/19 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-19 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/20 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-20 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/21 | 1123 | RJ11浪潮SA5224L2-21 |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/22 | 1123 | RJ13-Dell R720-8 (对像存储数据库1) |  | Eth0(bond0) |
|  | G1/0/23 | 1123 | RJ14-Dell R720-11 (对像存储数据库2) |  | Eth0(bond0) |

### 3.2.10 H3C 5560EI-F交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5560EI-E | G2/0/1 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-1 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/2 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-2 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/3 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-3 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/4 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-4 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/5 | 1123 | RJ11-浪潮SA5224L2-5 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/6 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-6 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/7 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-7 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/8 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-8 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/9 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-9 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/10 | 1123 | RJ12-浪潮SA5224L2-10 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/11 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-11 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/12 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-12 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/13 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-13 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/14 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-14 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/15 | 1123 | RJ13-浪潮SA5224L2-15 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/16 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-16 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/17 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-17 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/18 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-18 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/19 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-19 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/20 | 1123 | RJ14-浪潮SA5224L2-20 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/21 | 1123 | RJ11浪潮SA5224L2-21 |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/22 | 1123 | RJ13-Dell R720-8 (对像存储数据库1) |  | Eth1(bond0) |
|  | G2/0/23 | 1123 | RJ14-Dell R720-11 (对像存储数据库2) |  | Eth1(bond0) |

### 3.2.11 H3C 5120EI-A交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5120EI-A | G0/1 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-1 |  | MGT |
|  | G0/2 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-2 |  | MGT |
|  | G0/3 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-3 |  | MGT |
|  | G0/4 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-4 |  | MGT |
|  | G0/5 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-5 |  | MGT |
|  | G0/6 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-6 |  | MGT |
|  | G0/7 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-7 |  | MGT |
|  | G0/8 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-8 |  | MGT |
|  | G0/9 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-9 |  | MGT |
|  | G0/10 | 1127 | RJ05-Dell R720XD-10 |  | MGT |
|  | G0/11 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-11 |  | MGT |
|  | G0/12 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-12 |  | MGT |
|  | G0/13 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-13 |  | MGT |
|  | G0/14 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-14 |  | MGT |
|  | G0/15 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-15 |  | MGT |
|  | G0/16 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-16 |  | MGT |
|  | G0/17 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-17 |  | MGT |
|  | G0/18 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-18 |  | MGT |
|  | G0/19 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-19 |  | MGT |
|  | G0/20 | 1127 | RJ06-Dell R720XD-20 |  | MGT |
|  | G0/21 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-21 |  | MGT |
|  | G0/22 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-22 |  | MGT |
|  | G0/23 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-23 |  | MGT |
|  | G0/24 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-24 |  | MGT |
|  | G0/25 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-25 |  | MGT |
|  | G0/26 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-26 |  | MGT |
|  | G0/27 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-27 |  | MGT |
|  | G0/28 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-28 |  | MGT |
|  | G0/29 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-29 |  | MGT |
|  | G0/30 | 1127 | RJ07-Dell R720XD-30 |  | MGT |
|  | G0/31 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-31 |  | MGT |
|  | G0/32 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-32 |  | MGT |
|  | G0/33 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-33 |  | MGT |
|  | G0/34 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-34 |  | MGT |
|  | G0/35 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-35 |  | MGT |
|  | G0/36 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-36 |  | MGT |
|  | G0/37 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-37 |  | MGT |
|  | G0/38 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-38 |  | MGT |
|  | G0/39 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-39 |  | MGT |
|  | G0/40 | 1127 | RJ08-Dell R720XD-40 |  | MGT |
|  | G0/41 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-41 |  | MGT |
|  | G0/42 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-42 |  | MGT |
|  | G0/43 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-43 |  | MGT |
|  | G0/44 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-44 |  | MGT |
|  | G0/45 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-45 |  | MGT |
|  | G0/46 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-46 |  | MGT |

### 3.2.12 H3C 5120EI-B交换机端口对接清单

| 本端设备 | 本端 端口 | Vlan | 对端设备 | 对端设备IP地址 | 类型口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C 5120EI-B | G0/1 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-47 |  | MGT |
|  | G0/2 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-48 |  | MGT |
|  | G0/3 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-49 |  | MGT |
|  | G0/4 | 1127 | RJ09-Dell R720XD-50 |  | MGT |
|  | G0/5 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-51 |  | MGT |
|  | G0/6 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-52 |  | MGT |
|  | G0/7 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-53 |  | MGT |
|  | G0/8 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-54 |  | MGT |
|  | G0/9 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-55 |  | MGT |
|  | G0/10 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-56 |  | MGT |
|  | G0/11 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-57 |  | MGT |
|  | G0/12 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-58 |  | MGT |
|  | G0/13 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-59 |  | MGT |
|  | G0/14 | 1127 | RJ10-Dell R720XD-60 |  | MGT |
|  | G0/15 | 1127 | RJ11-Dell R720-1 （计算集群管理服务1） |  | MGT |
|  | G0/16 | 1127 | RJ11-Dell R720-2 （计算集群管理服务2） |  | MGT |
|  | G0/17 | 1127 | RJ12-Dell R720-3 （计算集群管理服务3） |  | MGT |
|  | G0/18 | 1127 | RJ12-Dell R720-4 （计算集群管理服务4） |  | MGT |
|  | G0/19 | 1127 | RJ12-Dell R720-5 （计算集群管理服务5） |  | MGT |
|  | G0/20 | 1127 | RJ14-Dell R720-12 （计算集群管理服务6） |  | MGT |
|  | G0/21 | 1127 | RJ13-Dell R720-6 (计算集群数据库1) |  | MGT |
|  | G0/22 | 1127 | RJ14-Dell R720-9 (计算集群数据库2) |  | MGT |
|  | G0/23 | 1127 | RJ13-Dell R720-7 (对象存储前端访问1) |  | MGT |
|  | G0/24 | 1127 | RJ14-Dell R720-10 (对象存储前端访问2) |  | MGT |
|  | G0/25 | 1127 | RJ11-浪潮SA5224L2-1 |  | MGT |
|  | G0/26 | 1127 | RJ11-浪潮SA5224L2-2 |  | MGT |
|  | G0/27 | 1127 | RJ11-浪潮SA5224L2-3 |  | MGT |
|  | G0/28 | 1127 | RJ11-浪潮SA5224L2-4 |  | MGT |
|  | G0/29 | 1127 | RJ11-浪潮SA5224L2-5 |  | MGT |
|  | G0/30 | 1127 | RJ12-浪潮SA5224L2-6 |  | MGT |
|  | G0/31 | 1127 | RJ12-浪潮SA5224L2-7 |  | MGT |
|  | G0/32 | 1127 | RJ12-浪潮SA5224L2-8 |  | MGT |
|  | G0/33 | 1127 | RJ12-浪潮SA5224L2-9 |  | MGT |
|  | G0/34 | 1127 | RJ12-浪潮SA5224L2-10 |  | MGT |
|  | G0/35 | 1127 | RJ13-浪潮SA5224L2-11 |  | MGT |
|  | G0/36 | 1127 | RJ13-浪潮SA5224L2-12 |  | MGT |
|  | G0/37 | 1127 | RJ13-浪潮SA5224L2-13 |  | MGT |
|  | G0/38 | 1127 | RJ13-浪潮SA5224L2-14 |  | MGT |
|  | G0/39 | 1127 | RJ13-浪潮SA5224L2-15 |  | MGT |
|  | G0/40 | 1127 | RJ14-浪潮SA5224L2-16 |  | MGT |
|  | G0/41 | 1127 | RJ14-浪潮SA5224L2-17 |  | MGT |
|  | G0/42 | 1127 | RJ14-浪潮SA5224L2-18 |  | MGT |
|  | G0/43 | 1127 | RJ14-浪潮SA5224L2-19 |  | MGT |
|  | G0/44 | 1127 | RJ14-浪潮SA5224L2-20 |  | MGT |
|  | G0/45 | 1127 | RJ11浪潮SA5224L2-21 |  | MGT |
|  | G0/46 | 1127 | RJ13-Dell R720-8 (对像存储数据库1) |  | MGT |
|  | G0/47 | 1127 | RJ14-Dell R720-11 (对像存储数据库2) |  | MGT |